深 圳 大 学 实 验 报 告

| 课程名称 | 计算机网络 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验名称 | 实验一 制作网线 |  |  |
| 学院 | 数学科学学院 |  |  |
| 专业 | 信息与计算科学（数学与计算机实验班） |  |  |
| 指导教师 | 黄耀东 |  |  |
| 报告人 | 黄嘉聪 | 学号 | 2023192044 |
| 实验时间 | 2025年2月24日 |  |  |
| 提交时间 | 2025年3月5日 |  |  |

教务处制

| 实验目的与要求： 实验目的：了解以太网网线（双绞线）和制作方法。 实验环境和要求：网线、水晶头、压线钳、剥线钳、网线测试器。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 方法、步骤： 方法：根据RJ-45规范，采取两机（PC—PC）对连网线的连接，图一即为该规范下网线的颜色排序和连接要求。 图一 网线连接方法 步骤： ①准备工具与材料 ②剥掉双绞线的外层，露出网线中对应的线头 ③按照规范所约定的颜色顺序排线 ④将网线一并插入水晶头中 ⑤用压线钳压紧水晶头内的网线 ⑥测试网线通信是否正常 |  |  |
| 实验过程及内容： ①准备工具与材料 根据实验环境，准备好响应的实验工具，图二为准备好的部分工具 图二 测试仪、水晶头与网线 ②剥掉双绞线的外层，露出网线中对应的线头 如图三的操作示意图，使用剥线钳的剪线部分略微夹紧网线，然后不断旋转网线，直至刀口与网线相接处外层外皮断开。 然后松开剥线钳，将网线抽出即可。 图三 剥线钳剥除网线外层 剥除过后，即为图四中水晶头所展示处的线头 ③按照规范所约定的颜色顺序排线 将剥开的网线分散开后，按图四所示将线排好后用手压平，排线结果如图五所示： 图四 网线排线顺序 ④将网线一并插入水晶头中 将网线插入水晶头中，并手动压入到水晶头的最底部，确保网线正确连接水晶头上的触点，结果如图五所示： 图五 已剥线、排线、并插入水晶头后的网线 ⑤用压线钳压紧水晶头内的网线 如图五，在保证网线与触点正确连接的前提下，将水晶头放入压线钳内，然后用力下压确保网线在水晶头内被压紧。 图六 压线钳压紧网线 使用压线钳后，检查网线是否被压紧，如果仍旧松动，重复该步骤直至压紧。最终结果如图七所示，水晶头可正常插入网线母口当中。 图七 网线正常插入网线母口中 ⑥测试网线通信是否正常 如图八所示，将网线两头分别插入两个部分的接收器之中，然后拨动网线测试仪开关至开机或快速处，观察测试仪测试情况。 图八 网线测试仪测试网线 结果如图八和图九所示，在测试当中，网线测试仪上每个指示灯对应的同一个网线处同时亮灯，说明网线连接正常。实验结束。 图九 网线测试仪测试网线② |

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论： 在本次实验当中，通过教程正确了解网线的使用网线及其制作方法后，成功使用实验提供的水晶头、压线钳、剥线钳、网线测试器等工具完成了网线的制作，并最终成功使用网线测试仪对完成的网线进行了测试，并测试成功。 通过这一次实验，深切的加深了对于网线的认识，并成功学习并完成了网线制作，尤其是对于水晶头相关的操作有了更深刻的认识，最后成功完成了实验。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。