深 圳 大 学 实 验 报 告

| 课程名称 | 计算机网络 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验名称 | 交换机与VLAN配置 |  |  |
| 学院 | 数学科学学院 |  |  |
| 专业 | 信息与计算科学（数学与计算机实验班） |  |  |
| 指导教师 | 黄耀东 |  |  |
| 报告人 | 黄嘉聪 | 学号 | 2023192044 |
| 实验时间 | 2025年4月14日 |  |  |
| 提交时间 | 2025年5月4日 |  |  |

教务处制

| 实验目的： 了解华为 S系列交换机的基本功能。 了解交换机和VLAN的配置方法。 实验要求： 理解VLAN的原理 掌握VLAN的配置方法 理解Trunk接口与Access接口的区别 掌握用交换机搭建小型网络的技能 实验环境： 华为S5720S交换机两台 PC机四台 Console线缆一条 网线若干 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实验步骤： 任务1：登录交换机 ①了解交换机面板，并确保电源指示灯亮、然后将主机的串口连接到图1所示的交换机的Console口；后续将通过这条线路登录、管理交换机 ②运行主机桌面hypertrm文件夹里的hypertrm，依次弹出各个登录界面，在连接时使用默认配置即可。 需要注意的是，设置COM3的界面中，需要主动点击将其属性还原为默认值。 任务2：连接双节点网络 ①将两台主机的网口用网线分别与交换机的两个网口相连，使得两台主机可以相互通信 ②然后打开两台主机上的控制面板，找到网络与Internet连接中的网络连接，选择对应的网络接口，打开图7所示的Internet协议版本4（TCP/IPv4）的属性，然后如图8所示，为两台主机设置同一网段的IP地址和子网掩码。 任务3：配置双节点无网络VLAN 要求：建立VLAN2、VLAN3，通过配置将端口GigabitEthernet0/0/3包含到VLAN2中，将端口GigabitEthernet0/0/4包含到VLAN3中 。 配置： ①输入指令【system-view】进入系统视图。 ②输入指令【interface GigabitEthernet 0/0/18】进入接口GigabitEthernet 0/0/18的界面 ③输入指令【port link-type access】配置接口为Access类型。 ④输入指令【vlan 2】创建VLAN2并进入其视图。 ⑤输入指令【port GigabitEthernet0/0/18】向VLAN2中加入端口。 ⑥输入指令【interface GigabitEthernet0/0/20】进入接口GigabitEthernet0/0/20的界面。 ⑦同③，输入指令【port link-type access】将其配置为Access类型。 ⑧同④，输入指令【vlan 3】创建vlan3并进入其端口。 ⑨同⑤，向VLAN3中加入端口GigabitEthernet0/0/20。 检查与测试： ①输入指令【display VLAN2】查看交换机中VLAN2的配置信息 分别输入指令【display interface GigabitEthernet 0/0/18】、【display interface GigabitEthernet 0/0/20】查看GigabitEthernet 0/0/18、GigabitEthernet 0/0/20配置信息输入指令【display current-configuration】显示交换机配置和端口信息 ②检查pc1与pc2直接是否可以ping通 ③更改VLAN配置，输入指令【vlan 2】切换至VLAN2界面，再输入指令【port GigabitEthernet0/0/20】将接口GigabitEthernet0/0/20加入VLAN2中。④再次检查pc1与pc2直接是否可以ping通 任务4：配置四节点网络VLAN 连接双节点交换机： ①将两个交换机相连。其中两个双节点的VLAN配置保持任务3中⑨步骤配置后的情况 ②请思考并回答如下问题： 1.VLAN2内部的pc1和pc3能通信吗？ 2.那把连接两个交换机的接口都加入VLAN2，不就好了吗？ 3.那怎么才能让VLAN3里的pc2和pc3也能互通呢？ 同时对两天交换机配置trunk类型的接口： ①输入指令【interface GigabitEthernet0/0/1】，进入接口GigabitEthernet0/0/1的界面 ②输入指令【port link-type trunk】将该接口配置成trunk类型 ③输入指令【port trunk allow-pass vlan all】设置接口允许所有VLAN通过 ④分别检查VLAN2(192.168.1.11、192.168.1.14)内的pc1与pc3、与VLAN3（192.168.1.12、192.168.1.13）的pc2与pc4直接是否可以ping通。 |  |  |
| 实验过程及内容： 任务1：登录交换机 ①如图1所示，了解交换机面板，并确保电源指示灯亮、然后将主机的串口连接到图1所示的交换机的Console口；后续将通过这条线路登录、管理交换机 图1 交换机面板 ②运行主机桌面hypertrm文件夹里的hypertrm，如图2、3、4所示，依次弹出各个登录界面，在连接时使用默认配置即可。 需要注意的是，在图4所示的设置COM3的界面中，需要主动点击将其属性还原为默认值。 图2、3 连接设置 图4 COM3设置 ③如图5所示，出现交换机的登录界面，输入交换机上的密码。 登录后如图6所示，进入交换机的用户视图。 图5交换机登录① 图6交换机登录② 任务2：连接双节点网络 ①将两台主机的网口用网线分别与交换机的两个网口相连，使得两台主机可以相互通信 ②然后，如图7、8所示，打开两台主机上的控制面板，找到网络与Internet连接中的网络连接，选择对应的网络接口，打开图7所示的Internet协议版本4（TCP/IPv4）的属性，然后如图8所示，为两台主机设置同一网段的IP地址和子网掩码。 图7主机IP设置① 图8主机IP设置② 任务3：配置双节点无网络VLAN 要求：建立VLAN2、VLAN3，通过配置将端口GigabitEthernet0/0/3包含到VLAN2中，将端口GigabitEthernet0/0/4包含到VLAN3中 。 配置： ①如图9所示，输入指令【system-view】进入系统视图。 图9 进入系统视图 ②如图10所示，输入指令【interface GigabitEthernet 0/0/18】进入接口GigabitEthernet 0/0/18的界面 图10 进入接口GigabitEthernet 0/0/18的界面 ③如图11所示，输入指令【port link-type access】配置接口为Access类型。 图11 配置接口GigabitEthernet 0/0/18为Aceess类型 ④如图12所示，输入指令【vlan 2】创建VLAN2并进入其视图。 图12 创建VLAN2 ⑤如图13所示，输入指令【port GigabitEthernet0/0/18】向VLAN2中加入端口。 图13 向VLAN2中加入端口 ⑥如图14所示，输入指令【interface GigabitEthernet0/0/20】进入接口GigabitEthernet0/0/20的界面。 图14 进入接口GigabitEthernet0/0/20 ⑦如图15所示，同③，输入指令【port link-type access】将其配置为Access类型。 图15 配置接口GigabitEthernet0/0/20为Access类型 ⑧同④，输入指令【vlan 3】创建vlan3并进入其端口。 ⑨如图16所示，同⑤，向VLAN3中加入端口GigabitEthernet0/0/20。 图16向VLAN3中加入端口 检查与测试： ①如图17所示，输入指令【display VLAN2】查看交换机中VLAN2的配置信息 图17 查看交换机VLAN2中的配置信息 如图18、19所示，分别输入指令【display interface GigabitEthernet 0/0/18】、【display interface GigabitEthernet 0/0/20】查看GigabitEthernet 0/0/18、GigabitEthernet 0/0/20配置信息 图18 查看GigabitEthernet 0/0/18接口配置信息 图19查看GigabitEthernet 0/0/20接口配置信息 如图20所示，输入指令【display current-configuration】显示交换机配置和端口信息 图20 交换机配置与端口信息 ②如图21所示，检查pc1与pc2直接是否可以ping通，发现由于其分属不同的VLAN，无法ping通。 图21 检查pc1与pc2间的通信① ③如图22所示，更改VLAN配置，输入指令【vlan 2】切换至VLAN2界面，再输入指令【port GigabitEthernet0/0/20】将接口GigabitEthernet0/0/20加入VLAN2中。 图22 更改VLAN配置 ④如图23所示，再次检查pc1与pc2直接是否可以ping通，发现由于其同属一个相同的VLAN，可以正常ping通。 图23 检查pc1与pc2间的通信② 任务4：配置四节点网络VLAN 连接双节点交换机： ①将两个交换机相连。其中两个双节点的VLAN配置保持任务3中⑨步骤配置后的情况，连接情况类似如图24所示。 图24 连接情况示意图 ②请思考并回答如下问题： 1.VLAN2内部的pc1和pc3能通信吗？ 无法通信，因为此时仅仅是连接，不同属一个交换机 2.那把连接两个交换机的接口都加入VLAN2，不就好了吗？ 这样会所有的接口会混在一个接口当中，失去了接口本身分离主机的意义。 3.那怎么才能让VLAN3里的pc2和pc3也能互通呢？ 将交换机配置trunk，设置其允许所有VLAN通信即可。 同时对两天交换机配置trunk类型的接口： ①如图25所示，输入指令【interface GigabitEthernet0/0/1】，进入接口GigabitEthernet0/0/1的界面 图25 进入接口GigabitEthernet0/0/1界面 ②如图26所示，输入指令【port link-type trunk】将该接口配置成trunk类型 图26 配置接口为trunk类型 ③如图27所示，输入指令【port trunk allow-pass vlan all】设置接口允许所有VLAN通过 图27 设置接口允许所有VLAN通过 ④如图28、29所示，分别检查VLAN2(192.168.1.11、192.168.1.14)内的pc1与pc3、与VLAN3（192.168.1.12、192.168.1.13）的pc2与pc4直接是否可以ping通，发现可以ping通，表明配置成功，实验结束。 图23 检查pc1与pc3间的通信 图23 检查pc2与pc4间的通信 |

深圳大学学生实验报告用纸

实验结论： ①本次实验围绕华为S5720S交换机的VLAN配置展开通过HyperTerminal工具登录交换机后，首先完成双节点网络配置，将两台PC接入同一交换机并设置同网段IP实现通信。 ②随后进行VLAN划分实验：创建VLAN2和VLAN3，将不同物理端口（如GigabitEthernet0/0/18和0/0/20）分别划入对应VLAN，验证发现不同VLAN间PC无法通信；通过将某端口同时加入两个VLAN后，PC间恢复通信，直观展示了VLAN隔离广播域的作用。 ③在四节点网络扩展实验中，通过级联两台交换机并配置Trunk接口（允许所有VLAN数据通过），成功实现跨交换机的同VLAN通信（如PC1与PC3、PC2与PC4） ④最终通过命令行配置与ping测试，深入理解了Access接口的端口隔离特性、Trunk接口的多VLAN承载机制，以及VLAN间路由的基本逻辑，掌握了小型局域网中基于VLAN的数据隔离与互通配置方法与华为交换机的基本实验，对于其有了更深刻的理解。

指导教师批阅意见： 成绩评定： 指导教师签字： 年 月 日

备注：

注：1、报告内的项目或内容设置，可根据实际情况加以调整和补充。

2、教师批改学生实验报告时间应在学生提交实验报告时间后10日内。